路由器配置：

将路由器通电开机。

电脑用网线连接上路由器，打开浏览器，输入IP地址http://tplogin.cn/，自动跳转至创建管理员密码页面，在打开的页面输入管理员密码 password，点击下方确认进入下一步
[image: image1.png]RS TL-WDRS620S/RME

1 BEEER 2 RS 3FERE A—ATFHAPP

— — RESHE

CREEE R

ik




上网设置：选择 自动获得IP地址 ，然后点击下一步
无线设置：关闭 Wi-Fi多频合一，并设置2.4G无线设置
无线名称：JF_ESL_BLD
无线密码：password

然后点击下方确定
设置WAN口：再次打开http://tplogin.cn/ ，登陆后到 路由设置→上网设置，设置为固定WAN口
关闭5G网络：在首页左侧点击关闭5G网络，然后点击保存
关闭易展：路由设置→易展按键，点击关闭
设置LAN口IP：路由设置→LAN口设置，修改LAN口IP设置由自动（推荐）为手动，并设置IP地址为192.168.50.1，并点击保存
修改IP池范围以及租期和网关：路由设置→DHCP服务器，修改IP范围为2~254，以及租期为60分钟，网关为192.168.50.1
[image: image2.png]DHCPhRSS 88

DHCPESS

W%

EEDNSIES =

EFDNSIES =

OF @x emm

192.168.50.2

192.168.50.254

60 SHCEH1-28805%0, BAH12058)

192.168.50.1

[

[





设置电脑的静态ip为非主控ip，如192.168.50.11，修改以太网属性中的Internet 协议版本4的内容，（由于路由器DHCP服务器默认配置是从100开始分配IP）如下图
[image: image3.png]Internet YHIARES 4 (TCP/IPva) BtE
=0
MRS, NGRS P28, ZN, FEENE
ATGEERREESN P 88,

O BTG P #55H0)
@ EAFE P S

1P 3B5ED): 192.168 . 50 . 11

FREBW: 255.255.255. 0

EURRO: 192.168. 50 . 1





11、等待控制器重启完成后，打开浏览器，输入http://tplogin.cn/，进入路由器管理界面后，点击设备管理修改设备名，单个主控设备名为jf，多个则用jf1、jf2...jfx，并依次点击应用管理→IP与MAC绑定，在IP与MAC映射表选择控制器的IP（注意对比MAC地址），在对应行最右侧点击 添加到绑定设置

12、依次点击应用管理→虚拟服务器，点击添加，需注意协议类型为TCP
[image: image4.png]1Pl e RE
19216850.100 || TcP v,





注意：此路由无法写服务名
[image: image5.png]bl: FESMERBER  EE R k2 FREEN

RS&E jf esl web  jf esl2 web jf esl3_web jf esl(N+Zi%) web
[eEidin] 80

ShaBiRO 10080 20080 30080 N0080

Bl: FES/MEHIEER EE gk a2 FREEN

RS&E jf esl_ssh  jf esl2_ssh jf esI3 ssh  jf esl(N+Z#%) ssh
[eEidin] 22

ShapimO 10022 20022 30022 N0022




